处理器管理

处理器状态

中断技术

进程及其实现

线程及其实现

处理器调度

2.1处理器状态

处理器

程序状态字

2.1.1寄存器

处理器包括一组寄存器，构成一级存储，比主存容量小但是访问速度快

这组寄存器所存储的信息与程序执行有很大关系，构成了处理器现场

通用寄存器：EAX  EBX  ECX  EDX

A：accumulator 累加

B：base 基址

C：count 计数

D：data 数据

E：extended  指16位拓展成32位

指针及变址寄存器： ESP  EBP  ESI  EDI

SP： stack pointer 栈顶指针

BP： base pointer 栈底指针

SI： source index 源变址

DI： destination index 目的变址

段选择符寄存器：  CS  DS  SS   ES  FS  GS

S：segment 段

C：code 代码

D：data 数据

S：stack 堆栈

E：extra 额外

FS： 线程本地存储

GS：内核安全与多核CPU的安全管家

指令指针寄存器和标志寄存器： EIP  EFLAGS

EIP：extended instruction pointer 32位程序计数器

/拓展在指令指针

EFLAGS：extended flags register 32位标志寄存器

控制寄存器： CR0 CR1 CR2 CR3

外部设备使用的寄存器

2.1.2指令系统

机器指令的集合称为指令系统，反映了一台机器的功能和处理能力，分为五类：

数据处理类指令：用于执行算术和逻辑运算

IO类指令：用于启动外围设备，让主存和设备交换数据

寄存器数据交换类指令：用于在处理器的寄存器和处理器之间交换数据

转移类指令：用于改变执行指令序列

处理器控制指令：修改处理器状态，改变处理器工作方式

在单道程序系统中，用户程序可以直接使用CPU指令启动IO设备，进行IO操作

在多道程序系统中禁止直接使用CPU指令

2.1.3特权指令和非特权指令

从资源管理和控制程序执行的角度出发，把指令系统中的指令分为特权指令和非特权指令

特权指令是指只能提供给操作系统的核心程序使用的指令，如启动IO设备、设置时钟、控制中断屏蔽位、清主存、建立存储键、加载PSW等

PSW  program status word 程序状态字

2.1.4内核态和用户态

处理器状态标志：管理状态和用户状态（管态和目态）

处于管理状态，可以执行全部指令，使用所有资源

处于用户状态只能执行非特权指令

2.1.5处理器状态及其转换

从用户态向内核态转换：

程序请求操作系统服务，执行系统调用

程序运行时，出现中断或者异常事件，运行程序被中断，转向中断处理或异常处理程序工作

中断和异常是从用户态到内核态仅有的转换途径

从内核态转向用户态：

计算机提供一条特权指令称作加载程序状态字PSW，用来实现从系统返回到用户态，控制权交给应用进程

2.1.6用户栈和核心栈

用户栈：用户进程空间中开辟的区域，用于保存应用程序的子程序间相互调用的参数、返回值、返回点以及子程序的局部变量

核心栈：操作系统空间的一块区域，用于保存中断现场和操作系统程序间相互调用的参数、返回值、返回点以及程序局部变量

栈指针：为硬件栈指针，用户栈和核心栈共用一个栈指针

2.1.2程序状态字 PSW

PSW用来控制指令执行顺序并保留和指示与程序有关的系统状态，主要作用是实现程序状态的保护和恢复

每个程序都有一个与其执行相关的PSW，每个处理器都设置有一个PSW寄存器。程序占有处理器时，它的PSW也将占有PSW寄存器

PSW寄存器包括：

- 程序基本状态：

- 程序计数器

- 条件码

- 处理器状态位

- 中断码：保存程序执行时当前发生的中断事件

- 中断屏蔽位：指明程序执行中发生中断事件时，是否响应出现的中断事件

- Intel x86 程序状态字

- PSW由标志寄存器EFLAGS和指令指针寄存器EIP组成，均为32位

- EFLAGS的低16位称FLAGS，标志可划分为三组：

- 状态标志，控制标志，系统标志

- 2.2中断技术

- 中断概念

- 中断源分类

- 中断和异常的响应及服务

- 中断事件处理原则

- 中断优先级和多重中断

- 2.2.1中断概念

- 系统处理以下情况，需要打断处理器正常工作：

- 请求系统服务

- 实现并行工作

- 处理突发事件

- 满足实时要求

- 为什么要用中断

- 同步操作 ：快速CPU和慢速外设的并行工作

- 故障处理：同机器硬件错误有关的应急事件处理

- 实时处理

- 中断定义：指程序执行过程中，遇到急需处理的事件时，暂时中止CPU上现行程序的运行，转去执行相应的事件处理程序，待处理完成后再返回原程序被中断处或调度其他程序执行的过程

- 中断系统的概念：

- 实施中断功能的部件，包括中断装置和中断处理程序

- 中断装置：发现中断，响应中断的硬件

- 发现中断源，提出中断请求

- 保护现场

- 启动处理中断事件的程序

- 中断处理程序：由软件完成

- 处理中断事件和恢复正常操作

- 中断系统的功能：

- 实现中断及返回

- 实现优先权排队

- 高级中断源能中断低级中断源的中断处理

- 中断类型号和中断向量表

- Eg：8086

- 内存的前1KB建立中断向量表，可以容纳256个中断向量，每个占用4字节，包含中断向量的服务程序的入口地址（前两为IP，后俩为CS）

- 中断向量：指示中断服务程序的入口地址，包括:

- 偏移地址IP，段地址CS

- 中断向量表：256个中断向量占用的1KB区域

- 2.2.2中断源分类

- 外中断(中断或异步中断)

- 来自处理器之外的中断信号

- 分可屏蔽和不可屏蔽，具有不同的中断优先级

- 内中断(异常或同步中断)

- 来自处理器内部，由于程序执行中，发现与当前指令相关的、不正常的、或是错误的事件

- 中断和异常的区别：

- 中断：由与现行指令无关的中断信号触发的（异步），且中断的发生与CPU所处用户模式或者内核模式无关，在两条机器指令之间才可以响应中断，一般来说，中断处理程序提供的服务不是当前进程所需要的

- 异常：由处理器正在执行现行指令而引起的，一条指令执行期间允许响应异常，异常处理程序提供的服务是为当前进程所用的。异常包括很多，如出错（fault），陷入（trap）

- 中断被要求快速处理，以便及时响应其他中断信号，所以中断处理程序过程不能阻塞

- 异常处于被打断的当前进程的上下文中，所提供的服务是当前进程所需要的，可以被阻塞

- 中断允许嵌套，但异常多为一重；

- 异常处理程序可能出现中断，但中断处理程序不会被异常打断

- 2.2.3中断和异常的响应与服务

- 发现中断源

- 保护现场

- 转向处理中断/异常的处理程序

- 恢复现场

- CPU响应中断的条件

- 设置中断请求触发器，发出中断请求信号

- 设置中断屏蔽触发器，当此触发器为1时，允许外设的中断请求才能被送出CPU

- CPU处于开中断状态

- CPU在一条现行指令结束后响应中断

- 2.2.4时钟中断

- 时钟：操作系统进行调度工作的重要工具

- 让分时进程作时间片轮转

- 让实时进程定时发出或接收控制信号

- 系统定时唤醒或阻塞一个进程

- 对用户进程进行记账

- 时钟可以分为绝对时钟和间隔时钟

- 2.2.5中断优先级和多重中断

- 中断优先级

- 中断屏蔽

- 多重中断事件的处理

- 中断优先级决定中断相应的顺序

- 中断屏蔽指禁止CPU响应中断或禁止中断产生

- 前者指硬件产生中断请求后CPU暂时不予响应；

- 后者指即使有可引起中断的事件发生，硬件也不允许提出中断请求

- 中断屏蔽的作用：

- 延迟或禁止某些中断的响应。系统程序执行过程中，不希望产生干扰事件，默认某些事件是正常的

- 协调中断响应与中断处理的关系。确保高优先级中断可以打断低优先级中断

- 防止同级中断相互干扰，在处理某优先级中断事件时，必须屏蔽该级中断

- 多重中断事件的处理

- 中断正在进行处理期间，CPU又响应新的中断事件，于是暂时停止正在运行的中断处理程序，转去执行新的中断处理程序，就叫多重中断，又称中断嵌套

- 对同一优先级的不同中断，采用顺序处理

- 对不同优先级的中断，采用：

- 串行处理

- 嵌套处理

- 即时处理

- 中断信号源分为中断和异常

- 中断分为屏蔽中断和非屏蔽中断

- 异常分为故障，陷阱，终止和编程异常

- 非屏蔽中断和异常的中断向量是固定的

- 中断请求寄存器 IRR interrupt request register

- 保存外界中断请求的信号IR0-7

- Di位为1表示有中断请求，为0表示无请求

- 中断服务寄存器 ISR interrupt service register

- 保存正在进行的服务程序的中断状态

- Di位为1表示正在服务中，为0表示没有服务

- 中断屏蔽寄存器IMR interrupt mask register

- 保存对中断请求信号IR的屏蔽状态

- Di位为1表示IRi中断被屏蔽，为0表示允许

- 中断处理过程

- 设备给处理器发送一个中断信号

- 处理器处理完当前指令后响应中断，延迟很短（要求允许中断）

- 处理器处理完当前指令后检测到中断，判断中断来源并向发送中断的设备发送了确认中断信号，确认信号将使中断信号恢复到一般状态

- 处理器为软件处理中断做准备：保存中断点的程序执行上下文环境，包括程序状态字PSW，程序计数器PC中的下一条指令位置，一些寄存器的值，通常保存在系统控制栈中，处理器状态被切换到管态

- 处理器根据中断源查询中断向量表，获得与该中断相联系的处理程序入口位置，并将PC置为该地址，处理器开始一个新的指令周期

- 中断处理程序开始工作

- 中断处理结束，处理器检测到中断返回指令，被中断程序的上下文环境从系统堆栈中被恢复，处理器状态恢复为原状态

- PSW和PC恢复为被中断前的值，处理器开始一个新的指令周期

- 中断处理程序特点

- 以异步方式运行，可能会打断关键代码的执行

- 在屏蔽中断状态下执行，最坏的情况是会禁止所有中断

- 要对硬件进行操作，有时限要求；在中断上下文进行，不能被阻塞

- 中断向量表的初始化

- 方法一：将中断服务程序的入口地址直接装入中断向量表

- 方法二：采用DOS系统功能调用

- 中断向量存储IP和CS，各两个字节

- 按小端序存储

- 2.3进程及其实现

- 进程定义和属性

- 进程状态和转换

- 进程描述和组成

- 进程上下文切换与处理器状态切换

- 进程控制和管理

- 2.3.1进程的定义和性质

- 定义：进程是可并发执行的程序在某个数据集合上的一次计算活动，也是操作系统进行资源分配和保护的基本单位

- 进程是一个既能用来共享资源，又能描述程序并发执行的系统基本单位

- 进程是一种支持程序执行的系统机制

- 引入的原因：

- 刻画程序的并发性

- 解决资源的共享性

- 进程的属性：

- 动态性：进程是程序在数据集合上的一次执行过程，是动态的；而程序是一组有序指令序列，是静态的

- 共享性：同一程序同时运行于不同的数据集合上时，构成不同的进程

- 独立性：是系统中资源分配和保护的基本单位，也是系统调度的独立单位，每个进程的地址空间相互独立

- 制约性：并发进程之间存在制约性，在进行的关键点上需要相互等待或互通消息

- 并发性：进程按各自独立的速度并发进行，并发和异步特性会导致程序执行的不可再现性

- 2.3.2进程状态和切换

- 进程的三态模型及其状态切换

- 运行状态 Running：进程占有CPU，并在CPU上运行，处于此状态的进程小于等于CPU数量，在没有进程执行时，CPU会自动执行系统的idle进程（空操作）

- 就绪状态Ready：进程获得除了处理器之外的所需资源，等待分配处理器资源

- 等待状态Blocked：进程因等待某种事件的发生而暂时不能运行的状态，即使CPU空闲也不会运行

- 就绪态->运行态

- 调度：调度程序选择一个新的进程运行

- 运行态->就绪态

- 运行进程用完了时间片

- 运行进程被中断，高优先级的进程处于就绪态

- 运行态->等待态

- 进程必须等待某事件发生：

- OS未完成服务

- 对一资源的访问尚不能进行

- 初始化IO且必须等待结果

- 等待某一进程提供输入

- 等待态->就绪态

- 所等待的事件发生

- 进程五态模型及其转换

- 进程的挂起

- 为了让某些进程暂时不参与低级调度，释放它占有的资源，以平滑系统负荷的目的而需要引入挂起态

- 挂起进程的特征：

- 该进程不能立即执行

- 挂起进程可能会等待事件，但是等待的事件是独立于挂起条件，事件结束不能让进程执行

- 进程进入挂起状态是由于操作系统、父进程或进程本身阻止其运行

- 结束进程的挂起状态的命令只能通过操作系统或者父进程发出

- 2.3.3进程描述和组成

- 进程映像：进程的内容和状态集合

- 进程控制块：存储进程标志信息、现场信息和控制信息

- 进程程序块：被进程执行的程序

- 进程核心栈：用来保存中断、异常现场，保存函数调用的参数、局部变量和返回地址

- 进程数据块：进程的私有地址空间，存放各种私有数据

- 进程上下文：进程的物理实体和支持进程运行的环境，包

- 用户级上下文：由程序块、数据块、共享内存区、用户栈组成，占用虚存空间

- 系统级上下文：由进程控制块、内存管理信息、核心栈等操作系统管理进程需要的信息组成

- 寄存器上下文：由处理器状态寄存器、指令计数器、栈指针、通用寄存器组成

- 进程控制块PCB，是操作系统用于记录和刻画进程状态及有关信息的数据结构。包括进程执行时的情况，以及进程让出处理器后的所处状态、断点等信息

- 包含三类：

- 标识信息

- 现场信息

- 控制信息

- 进程队列及其管理

- 处于同一状态的所有PCB链接在一起的数据结构称为进程队列

- 同一状态的进程PCB可先来先到，也可优先或其他原则排队

- 通用队列组织方式

- 线性

- 链接

- 索引

- 进程入队和出队

- 进程上下文切换与处理器状态切换

- 进程切换：让处于运行态的进程中断运行，让出处理器，此时要进行进程上下文切换，保存老进程的上下文而装入新进程的上下文

- 步骤：

- 保存被中断进程的处理器现场信息

- 修改被中断进程的进程控制块有关信息，如进程状态

- 把被中断进程的PSW加入有关队列

- 选择下一个占有处理器运行的进程

- 修改被选中进程的PSW有关信息

- 根据被选中进程设置操作系统用到的地址转换和存储保护信息

- 根据被选中进程恢复处理器现场

- 进程调度和切换时机

- 处理器状态转换

- 当中断/系统调用发生时，暂时中断正在执行的用户进程，把进程从用户状态转化到内核状态，去执行操作系统服务程序以获得服务

- 内核在被中断进程的上下文中对这个中断事件做处理，即使该中断可能不是该进程引起的

- 处理器状态转换过程

- 保护被中断进程的处理器现场信息

- 处理器从用户态转换到核心态，以便执行服务程序或中断处理程序

- 如果处理中断，可根据规定的中断级设置中断屏蔽位

- 根据系统调用号或者中断号，从系统调用表或者中断入口表找到服务程序或者中断服务程序

- CPU上执行的进程所处活动范围

- 用户空间中，处于进程上下文，用户进程在运行，使用用户栈

- 内核空间中，处于进程上下文，内核代表某进程在运行，使用核心栈

- 内核空间中，处于中断上下文，与任何进程无关，中断服务程序正在处理特定中断，借用核心栈

- 内核空间中，内核线程运行于内核态

- 2.3.5进程控制和管理

- 处理器管理的一个主要工作就是对进程的控制，包括：创建进程，阻塞进程，唤醒进程，挂起进程，激活进程，终止进程和撤销进程等。这些功能由操作系统中的原语实现

- 原语在管态下执行，完成系统特定功能

- 原语和机器指令类似，执行过程不能被中断，是不可分割的基本单位，执行是顺序的而不能是并发的

- 进程创建---进程撤销---进程阻塞---进程唤醒---进程挂起---进程激活

- 进程创建：

- 在进程列表中增加一项，从PCB池中申请一个空闲PCB，为新进程分配唯一的进程标识符

- 为新进程的进程映像分配地址空间，以便容纳进程实体。进程管理程序确定加载到进程地址空间中的程序

- 为新进程分配除主存外的其他各种所需资源

- 初始化PCB，如进程标识符，处理器初始状态，进程优先级

- 把新进程状态置为就绪态，并移入就绪进程队列

- 通知操作系统的某些模块

- 进程撤销：

- 根据撤销进程标识号，从相应队列中找到并移除

- 将该进程拥有的资源归还给父进程或操作系统

- 若该进程拥有子进程，先撤销所有子进程，以防脱离控制

- 回收PCB，并归还到PCB池

- 进程阻塞和唤醒

- 阻塞：

- 停止进程执行，保存现场信息到PCB

- 修改进程PCB有关内容，如进程状态从运行态改为等待态，并把修改状态后的进程移入相应事件的等待队列中

- 转入进程调度程序去调度其他进程运行

- 唤醒：

- 从相应的等待队列中移除进程

- 修改PCB有关信息

- 若被唤醒的进程优先级更高，则重新设置调度标志

- 2.4线程及其实现

- 主要内容

- 引入多线程的动机

- 多线程环境中的进程和线程

- 线程的实现

- 2.4.1

- 对进程系统必须完成的操作

- 创建进程

- 撤销进程

- 进程切换

- 时间空间开销大，限制并发效率

- 进程的切换开销过大，且不能利用多处理器，进程间的通信效率较低

- 引入线程：

- 减小上下文切换的开销

- 支持多处理器

- 简化进程通信

- 进程作为系统资源分配和保护的独立单位，减少频繁切换

- 线程作为系统调度和分派的基本单位，能轻装运行，被频繁地调度和切换

- 多线程结构进程的有点

- 快速线程切换

- 通信易于实现

- 减少管理开销

- 并发程度提高

- 线程是操作系统进程中能够独立执行的实体，是处理器调度和分配的基本单位

- 线程是进程的组成部分，每个进程内允许包含多个并发执行的实体，这就是多线程

- 线程运行在进程的上下文中，并使用进程的资源和环境

- 每当创建一个进程时，至少要为该进程创建一个线程

- 线程的组成：

- 线程唯一标识符及线程状态信息（运行态，就绪态，阻塞态和终止态）

- 线程是一条执行路径，有独立的程序计数器；未运行时保护现场上下文

- 线程有执行栈和存放局部变量的私用存储空间

- 可访问所属进程的内存和资源，并与该进程中的其他线程共享资源

- 线程状态类似进程，但是没有挂起态

- 多线程技术的应用：

- 进程中线程的多种组织方式：

- 调度员/工作者模式

- 组模式

- 流水线模式

- 具体应用；

- 前台和后台，CS应用模式，异步处理，加快执行速度

- 2.4.3线程的实现

- 用户级线程ULT

- 内核级线程KLT

- 混合级线程

- ULT：由用户应用程序建立，调度和管理的线程

- 不依赖OS内核，应用进程利用线程库提供创建、同步、调度和管理线程的函数来控制用户线程

- 线程库：基于多线程的应用程序的开发和运行环境

- 内核不知道线程的活动，仍然管理线程所属的进程

- 线程调用系统调用时，整个进程阻塞

- 对线程库来说，线程仍处于运行状态

- 线程状态和进程状态独立

- 优缺点：

- 优：

- 线程切换不调用内核

- 调度是应用程序自主设计

- 适用于任何操作系统

- 缺：

- 系统调用会阻塞进程的所有线程

- 处理器只分配给进程，同一进程的两个线程不能运行在两个处理器上

- KLT：由操作系统的内核建立、调度和管理的线程

- 所有线程管理由内核完成

- 没有线程库

- 内核维护进程和线程上下文

- 线程之间的切换需要内核支持

- 以线程为基础调度

- 优点：

- 对多处理器，内核可以同时调度同一进程的多个线程

- 阻塞是在线程完成的

- 内核例程是多线程的

- 缺点：

- 在同一进程内的线程切换调用内核，速度下降

- 2.5处理器调度

- 2.5.1处理器调度层次

- 高级调度：作业调度

- 中级调度

- 低级调度：处理器调度、进程调度、线程调度

- 2.5.2选择调度算法原则

- 资源利用率

- CPU利用率=CPU有效工作时间/CPU总的运行时间

- CPU运行总时间=CPU有效工作时间+CPU空闲等待时间

- 响应时间

- 交互式进程从提交一个请求到接收到响应之间的时间间隔

- 要使响应时间尽可能短

- 分时系统和实时系统衡量调度性能的指标

- 周转时间

- 批处理用户从作业提交给系统开始，到作业完成为止的时间间隔称作业周转时间，应使该时间尽可能短

- 批处理系统衡量调度性能的指标

- 吞吐率

- 单位时间内处理的作业数

- 公平性

- 确保每个用户每个进程获得合理的CPU份额或其他资源份额，不出现饿死的情况

- 周转时间是指作业完成时刻-作业提交时刻，包括等待时间和运行时间

- 带权周转时间=周转时间/运行时间  总大于1

- 2.5.3作业管理与调度

- 作业管理任务：

- 作业组织

- 作业调度

- 运行控制

- 作业和进程的关系

- 作业：用户提交给操作系统计算的独立任务

- 作业步：作业的每个加工步骤

- 作业是任务实体，进程是完成任务的执行实体

- 作业更多用在批处理操作系统，而进程则可以用在多道程序设计系统

- 作业组织、调度和控制

- 批作业的组织和管理：

- 批作业的输入：采用脱机控制方式，由SPOOLing系统完成批接收并控制作业输入，并将其存放在输入井，在系统的管理和控制下被调度和执行

- 批作业的建立：

- 作业控制语言

- 作业说明书

- 作业控制块

- 作业控制块JCB Job control block

- 通常是批作业进入系统时，由Spooling系统建立的，它是作业存在于系统的标志，作业撤销时，JCB也撤销

- 主要内容包括：

- 作业情况

- 资源需求

- 资源使用情况

- 作业生命周期状态：

- 输入状态：输入作业

- 后备状态：作业全部输入且由操作系统存放在磁盘中等待运行

- 执行状态：被作业调度程序选中而送入主存，并建立进程运行

- 完成状态：作业完成，释放资源

- 批作业的调度：

- 选择作业

- 分配资源

- 创建进程

- 作业控制

- 后续处理

- 交互作业的组织和管理

- 2.5.4低级调度的功能和类型

- 主要功能：调度和分派

- 调度：实现调度策略，确定就绪的进程或线程竞争使用处理器的次序

- 分派：实现调度机制，确定如何时分复用CPU，处理上下文交换细节，完成各种实际工作

- 基本类型：

- 剥夺式（抢占式）：

- 高优先级的剥夺低优先级的

- 时间片用完后被剥夺

- 非剥夺式（非抢占式）：

- 必须要运行结束或者主动让出，或因某事件发生而不能继续运行

- 2.6.5作业调度和低级调度算法

- 先来先服务

- 最短作业优先

- 最短剩余时间优先

- 最高响应优先

- 优先级调度

- 时间片轮转调度

- 多级反馈队列

- 先来先服务FCFS（FIFO）：

- 平均作业时间和作业提交顺序有关

- 最短作业优先SJF：

- 平均作业周转时间小于FCFS，调度性能比FCFS好，需要知道作业所需运行时间

- 最短剩余时间优先SRTF：

- 新作业的CPU时间比当前正在执行的作业剩余的CPU时间短，则替代。适用于作业调度和进程调度

- 最高响应优先HRRF：

- 介于FCFS和SJF之间，既考虑作业等待时间，又考虑作业的运行时间，既照顾短作业又不使长作业的等待时间过长

- 响应比：1+已等待时间/估计运行时间

- 短作业容易得到高响应

- 长作业的等待时间足够长后也会获得高响应

- 不会出现饥饿现象

- 优先级调度算法：分为静态和动态

- 时间片轮转调度算法：

- 时间片调度：调度程序每次把CPU分配给就绪队列的进程使用时间片，时间片结束不管是否运行完成，都将该进程移入就绪队列尾部，等候下一轮调度

- 可以让需要使用外围设备的进程早点启动外围设备，这样CPU和外围设备都不空闲